ГИС "NevaPk"

Руководство пользователя

# Оглавление.

Оглавление.	2

Установка программного обеспечения.	3

Регистрация.	4

Регистрация программного обеспечения.	5

Регистрация закрытых карт.	8

Загрузка и просмотр карт и растров. Загрузка карт и классификаторов.	11

Работа с проектами карт и растров.	12

Создание нового проекта.	13

Загрузка и редактирование проекта.	15

Создание и загрузка рабочей карты.	16

Сохранение проекта.	17

Просмотр карт.	18

Настройка параметров.	20

Навигация.	21

Геодезия.	23

Альманах.	25

Карта.	28

Порты.	29

Автомат.	30

Галс.	31

Кнопки.	32

Язык.	33

Разное	34

Режим навигации.	36

Режим геодезии.	38

Геометрические построения.	41

Построение новых объектов.	43

Построение ломаной по  вершинам отрезков.	45

Построение точки по перпендикуляру.	46

Копирование объекта на заданном смещении .	47

Линейная однократная засечка.	48

Привязка растров	49

Построение площадных объектов относительно2-х точек	52

Построение площадных объектов относительно линии и 2-х точек	53

Построение серединной точки отрезка	54

Построение перпендикуляра к отрезку	55

Удаление объектов.	56

Перемещение точек объекта.	57

Удаление точек объекта.	58

Перемещение участка объекта.	59

Продолжение метрики объекта.	60

Перемещение объекта.	61

Изменение кода объекта.	62

Построение галсов	64

Режим галса	65

Режим авиация	66

Режим адресного поиска	67

Режим поиска объектов	68

Важные замечания.	69

|  | # Установка программного обеспечения. |
| --- | --- |
| - Установите соединения КПК с персональным компьютером стандартными средствами. - Установите на КПК ПО NevaPk, для этого на персональном компьютере запустите программу Install_NevaPk.exe, которая находится на установочном диске. - Структура ПО на КПК примет следующий вид: в директории AbGIS, содержаться файлы: - AbGis.exe (исполнительный модуль); - AbGIS.ini (файл настроек); и поддиректория Obj, содержащая файлы: - 100.mol (классификатор для масштаба 1:100 000) - abgis.rgb (файл палитры) В системной директории Windows/Fonts: - *.ttf - файлы шрифтов. | Рис.1. |

|  | # Регистрация. |
| --- | --- |
| Регистрация ПО NevaPk необходима для работы с геодезическими приборами и для создания и редактирования электронных карт. Если Вас интересует только режим навигации регистрацию ПО можно не проводить. !!! Карта со сделанными Вами навигационными метками будет создана, но доступна для просмотра только на Вашем КПК. Для корректного просмотра закрытых навигационных и топографических карт их требуется тоже зарегистрировать. Для регистрации необходимо приобрести карточку оплаты. | Рис. 1 |
|  | ## Регистрация программного обеспечения. |
| - Запустите программу NevaPk. - Нажмите кнопку системные установки и во всплывающем меню выберите пункт Регистрация программы… - Будет открыто окно регистрации (рис.2). - Возможно два способа регистрации программы: - через Интернет - по телефону. Для регистрации через Интернет необходимо, чтобы ваш КПК был подключен к Интернету (например, через мобильный телефон). - Для регистрации через Интернет нажмите кнопку . - Откроется окно (рис.3). - В поле Сервер регистрации карт введите имя сервера регистрации - Введите ключ карточки оплаты. - Введите Ваш E-Mail для того, чтобы с вами можно было связаться. - Для регистрации нажмите кнопку . при правильно заполненных полях на экране появится сообщение "РЕГИСТРАЦИЯ ПРОШЛА УСПЕШНО" - Если у Вас нет возможности соединиться с сервером, воспользуйтесь регистрацией по телефону. Для этого нажмите кнопку . - Откроется окно (рис.4). - Дозвонитесь по номеру, указанному на карточке оплаты, и узнайте Регистрационный код, сообщив ID устройства и ID карточки оплаты. - Введите ключ карточки оплаты. - Введите регистрационный код в соответствующее поле. - Для регистрации нажмите кнопку . После того, как была пройдена регистрация, будет создан файл AbGIS.key в папке AbGIS. В данном файле хранится информация о регистрации. Для избежания проблем, возможных в случаях сбоя КПК, рекомендуется хранить резервную копию данного файла на стационарном компьютере и восстановить файл при необходимости. Файл регистрации подходит только для того КПК, на котором он был создан!!! | Рис. 2. Рис.3. Рис.4. |
|  | ## Регистрация закрытых карт. |
| - Запустите программу NevaPk. - Нажмите кнопку системные установки и в всплывающем меню выберите пункт Редактор проекта… (рис.1) - В открывшемся окне нажмите кнопку . - Будет открыто окно регистрации (рис.2). - Если карта не зарегистрирована, то напротив нее расположен значок . - Если карта зарегистрирована, то напротив нее расположен значок . - Если карта не требует регистрации (открытая карта), то напротив нее расположен значок . - Возможно два способа регистрации карты: через Интернет или по телефону. Для регистрации через Интернет необходимо, чтобы ваш КПК был подключен к сети Интернет (через мобильный телефон или иным способом). - Выделите строку с незарегистрированной картой. - Для регистрации через Интернет нажмите кнопку . - Откроется окно (рис.3). - В поле Сервер регистрации карт введите имя сервера регистрации (данная информация отображена на карточке оплаты). - Введите ключ карточки оплаты (данная информация отображена на карточке оплаты). - Введите Ваш E-Mail для того, чтобы с вами можно было связаться. - Для регистрации нажать кнопку . - Если у Вас нет возможности соединиться с сервером, воспользуйтесь регистрацией по телефону. Для этого нажмите кнопку . - Откроется окно (рис.4). - Дозвонитесь по номеру, указанному на карточке оплаты, и узнайте Регистрационный номер, сообщив ID устройства, ID карты и ID карточки оплаты. - Введите ключ карточки оплаты. - Введите регистрационный код в соответствующее поле. - Для регистрации нажмите кнопку . После того, как была пройдена регистрация, будет создан файл AbGIS.key в папке AbGIS. В данном файле хранится информация о регистрации. Во избежания проблем, возможных в случаях сбоя КПК, рекомендуется хранить резервную копию данного файла на стационарном компьютере и восстановить файл при необходимости. Файл регистрации подходит только для КПК, на котором был создан!!! | Рис.1. Рис.2. Рис.3. Рис.4. |
|  | ## Загрузка и просмотр карт и растров. Загрузка карт и классификаторов. |
| В комплект поставки входит бесплатная, незашифрованная карта масштаба 1:500000. Остальные карты зашифрованы, и их необходимо зарегистрировать, иначе Вы не сможете с ними работать. Для загрузки в КПК дополнительных карт и классификаторов: - Соедините стандартными средствами КПК и PC. - Скопируйте карты (расширение *.mdm) в любую директорию на КПК. - зайдите в директорию AbGIS\Obj на КПК и запишите в неё файлы классификаторов (расширение *mol). После записи закрытых карт их необходимо зарегистрировать (см. "Регистрация закрытых карт"). |  |
|  | ## Работа с проектами карт и растров. |
| Понятие проекта введено в программе для организации одновременной работы со многими картами и растрами. Под проектом понимается конкретная совокупность карт и растров, загруженных в программу. Проект сохраняется в файл с расширением *.mpj. Для работы с проектами карт необходимо войти в Редактор проектов, для этого: - Запустите программу NevaPk. - Нажмите кнопку системные установки- и во всплывающем меню выберите пункт Редактор проекта… (рис.1). рис.1. - Откроется окно (рис.2). | Рис.2. |
|  | ### Создание нового проекта. |
| - Для очистки проекта, нажмите кнопку . Если в проекте есть рабочая карта, а вы находитесь в режиме навигации или редактирования, то рабочая карта удалена не будет. Для полной очистки проекта выйдете из режима навигации или редактирования. - Для добавления карты выберите команду - откроется окно файлового менеджера (рис.3) - Для добавления карты в проект - укажите на нее стилусом и нажмите кнопку . Можно добавить несколько карт предварительно выбрав их в списки. - Для отмены добавления карты и закрытия данного окна нажмите кнопку . | Рис.3. |
|  | Создание нового проекта. |
| - Для удаления карты из проекта выделите данную карту в списке (рис.4) и нажмите кнопку . - Последовательность карт в списке имеет значение при отображении их на карте - карта находящаяся в списке ниже (имеет больший приоритет) отображается сверху карты, которая находится выше по списку. - Для изменения положения карты в списке выберите данную карту и переместите её в списке, используя кнопки и . !!! Вновь добавляемая карта помещается последней в списке проекта. | Рис.4. |
|  | ### Загрузка и редактирование проекта. |
| Для загрузки и последующего редактирования ранее созданных проектов нужно выполнить следующие действия: - Нажмите кнопку . - Откроется окно файлового менеджера (рис.5) - Для загрузки проекта укажите на его имя в списке проектов и нажмите кнопку - Для отмены загрузки проекта и закрытия данного окна (рис.5.) нажмите кнопку . - Для редактирования проекта воспользуйтесь действиями 2 – 8, описанными в разделе "Создание нового проекта". | Рис.5. |
|  | ### Создание и загрузка рабочей карты. |
| Рабочая карта – это карта, на которую наносится рабочая информация. Создание Рабочей карты необходимо для корректной работы в любом из режимов (навигация, геодезия, геометрические построения) программы. При создании данной карты программа автоматически предлагает её название: WM_2711_1420.mdm, где первые четыре цифры означают число и месяц создания карты, а вторые – время создания. При необходимости Вы можете изменить данное название. - В окне Редактор проекта нажмите кнопку . - Откроется окно Новая рабочая карта (рис.6) - В поле <Имя карты> введите имя новой рабочей карты. - В поле <Классификатор> укажите классификатор. - В поле <Масштаб> укажите масштаб создаваемой карты. - Для создания карты с заданными выше параметрами нажмите кнопку . - Для загрузки ранее созданной Рабочей карты выберите её в списке проекта и нажмите кнопку . - Для смены классификатора или масштаба рабочей карты нажмите кнопку <Свойства> | Рис.6. |
|  | ### Сохранение проекта. |
| После того, как проект был создан или отредактирован, его можно сохранить, для этого: - Нажмите кнопку . - Появится окно файлового менеджера (рис.7). - В верхнем поле введите название проекта при помощи клавиатуры, расположенной внизу окна. - Стилусом выберите папку, в которую нужно сохранить проект. - Для сохранения проекта нажмите кнопку . | Рис.7. |

|  | ## Просмотр карт. |
| --- | --- |
| - Для отображения карт выбранного проекта нажмите кнопку в окне Редактор проекта (раздел "Создание нового проекта" рис.4). - Для перемещения по карте укажите место на карте, которое отобразиться в центре окна. - Для изменения масштаба отображения нажмите кнопку численный масштаб , появится всплывающее меню, в котором выберите нужный масштаб отображения (рис.8). - Для увеличения масштаба какой-либо области нажмите кнопку произвольное увеличение и выберите на карте прямоугольный фрагмент, который нужно увеличить. - Для измерения расстояний на карте нажмите кнопку линейка и постройте на карте отрезки ломаной, общую длину которых нужно измерить, посредством установки точек на карте. Общая длина ломаной отобразится в левом нижнем углу окна (рис.9). | Рис.8. Рис.9. |
|  | # Настройка параметров. |
| В данном разделе рассматриваются параметры настройки программы NevaPk для различных режимов работы: - режим навигации – ориентирование на местности и трекинг движения (закладка Навиг.) - режим геодезии – составление карт по измерениям спутникового геодезического приемника (закладка Геод.) - режим работы с приборами – запись на КПК информации из иных средств измерений В дальнейшем описании мы будем ссылаться на данный раздел. Для настройки необходимо запустить программу, после чего откроется окно (рис. 1). | Рис.1. |
|  | ## Навигация. |
| Для настройки режима навигации, нажмите кнопку , выберите пункт <Параметры>, в появившемся окне выберите закладку <Навиг.> (Рис.1). Все поля на данной закладке разделены на две группы. Группа <Настройка>. - <Datum> – тип системы координат, используемых для отображения в системе. - Флаг записи маршрута в рабочую карту. - Текущий вид курсора, его можно изменить указав на это поле. Вам будет предложен один из вариантов. (Рис. 2). - Поправка (м). Данный режим необходим при возникновении систематической ошибки привязки карты к координатам GPS. Поправку можно задать непосредственно по карте нажав кнопку «Указать на карте». Далее необходимо указать вектор на карте, путем нажатия в первой точке вектора и последовательным перемещением конечной точки. - Поворачивать знаки по маршруту. Данный режим необходим для ориентации поставленных знаков в режиме навигации, в зависимости от направления движения. - Предлагать смещение точки. При проставлении точек можно указать смещение от линии маршрута, предлагаемого по умолчанию. - Предлагать ввод второй точки. - Линейка «Прицел». В поле указывается через ; последовательность чисел например (20;30;50). В режиме навигации курсор приобретает вид концентрических окружностей с указанными радиусами. - Позиция через время (сек.). При использовании данной функции в режиме навигации появляется второй курсор, указывающий на ваше возможное положение через указанный интервал времени при движении в текущем направлении, с текущей скоростью. Группа <Статус>. - Количество видимых спутников. - Текущая скорость движения. - Текущая высота. - Текущие координаты. - Пройденный путь с начала включения режима навигации. - Средняя скорость с начала включения режима навигации. | 1 3 15 12 11 14 13 10 2 4 5 6 8 9 7 Рис.1. Рис.2. |
|  | ## Геодезия. |
| Для настройки режима геодезии, нажать кнопку , выбрать пункт <Параметры>, в появившемся окне выбрать закладку <Геод.> Все поля на данной закладке разделены на три группы. Группа <Настройка>. - Выбор типа антенны (данный параметр используется при вычислении высот измерений). - Задается угол возвышения спутников над горизонтом, ниже которого отсекается прием сигнала от спутников. (Градусы). - Задается предельный PDOP (геометрический фактор качества точности решения), при котором идет запись данных. - Интервал записи (сек). - Указываются принимаемые навигационные системы. (Если система не поддерживается, то она неактивна.) Группа <Статус>. - Количество видимых спутников. - Текущее значение PDOP. Группа <Ресурс приемника>. - Текущее напряжение аккумулятора GPS приемника. - Свободная/полная память GPS приемника. - Ресурс памяти GPS приемника выраженный во времени для записи, при текущей скорости записи. | 1 2 3 5 4 6 7 10 9 8 |
|  | ## Альманах. |
| Для настройки работы с альманахом, нажать кнопку , выбрать пункт <Параметры>, в появившемся окне выбрать закладку <Альманах>. Альманах - информация о положении и состоянии спутников в зависимости от даты и времени суток. Альманах может быть загружен из файла измерений геодезического приемника. - Имя загружаемого файла с альманахом. - При наличии базовой «стационарной» станции, в данных полях указываются ее координаты. Можно их получить указав непосредственно на карте, нажав кнопку «Указать» или присвоить текущие, нажав кнопку «Текущие». - Высота базовой станции. - Маска по высоте задается в градусах, для отсечения неактивных спутников. | 3 2 4 1 |
| Данный режим запускается кнопкой На экране изображается положение спутников в данный момент. Файл с Альманахом загружен, то можно перемещаясь по «временной» линейке просмотреть положение спутников за весть временной интервал данного файла. Причем активные спутники изображаются красным цветом. Чтобы просмотреть график количества доступных спутников за период ведения альманаха нажмите кнопку На рис.1. изображен график количества доступных спутников в зависимости от времени суток. Поле маска по высоте определяет величину угла отсекающего спутники. |  |
|  | Рис 1 |
|  | ## Карта. |
| Нажать кнопку системные установки , выбрать пункт <Параметры>, в появившемся окне выбрать закладку <Карта>. - Данный флажок включает-выключает режим заливки областей. - Данный флажок включает-выключает маркировку точек объектов. - Данный флажок включает-выключает отображение на экране координатной сетки. | 3 2 1 |
|  | ## Порты. |
| К КПК можно подсоединять различные внешние устройства: GPS приемники, эхолоты. Для подключения используются различные порты: Bluetooth, RS232, CF порт. Некоторые модели КПК имеют встроенный GPS приемник. Пользователь при подключении должен знать номер порта, скорость обмена, тип интерфейса. Нажать кнопку системные установки , выбрать пункт <Параметры>, в появившемся окне выбрать закладку <Порты>. Установите NMEA, если тип приемника неизвестен или при работе только в навигации. Для приемника фирмы Javad поменяйте тип с NMEA на Javad, и будет доступен геодезический режим. Для удобства ввода необходимых параметров откройте список устройств 1.и выберите необходимое устройство. | 1 |
|  | ## Автомат. |
| Нажать кнопку системные установки , выбрать пункт <Параметры>, в появившемся окне выбрать закладку <Автомат>. При установке флага <Закрывать инструменты>, <Закрывать панель «инфо»>, <Отключать линейку> необходимо указать интервал времени после которого автоматически будут закрываться окна работы с указанными функциями. При установке флага <Включение слежения>, через указанный интервал времени будет автоматически включаться режим навигации. Проверка порта навигации. При установке флага <Индицировать желтым> необходимо указать интервал времени после которого поле изменяет свой цвет при отсутствии связи с приемником GPS. При установке флага <Выводить сообщение> необходимо указать интервал времени, после которого при отсутствии связи с приемником GPS появится сообщение. |  |
|  | ## Галс. |
| Нажать кнопку системные установки , выбрать пункт <Параметры>, в появившемся окне выбрать закладку <Галс>. - Указывается код линии маршрута (галс). - Указывается код точки отметки, которая будет автоматически устанавливаться при входе и выходе из режима галса. - Указывается допустимая величина расхождения между планируемой траекторией движения и текущей, для определения прохождения через точки. - Указывается масштаб отображения карты в режиме <Галс> при прохождении маршрута в указанной близости (п.3.) от планируемого маршрута с указанным кодом (п.1.). - Указывается масштаб отображения карты в режиме <Галс> после прохождения точки конца галса. | 1 2 3 4 5 |
|  | ## Кнопки. |
| Нажать кнопку системные установки , выбрать пункт <Параметры>, в появившемся окне выбрать закладку <Кнопки>. Нажмите кнопку <Захват кнопки>. Нажмите нужную вам кнопку КПК. В разделе кнопки появится код данной кнопки. После этого выберите в меню <Действия> необходимую функцию. |  |
|  | ## Язык. |
| Нажать кнопку системные установки , выбрать пункт <Параметры>, в появившемся окне выбрать закладку <Язык>. Выберите язык интерфейса программы. |  |
|  | ## Разное |
| Нажать кнопку , выбрать пункт <Параметры>, в появившемся окне выбрать закладку <Разное>. - Флаг сохранения проекта при выходе из программы. - Флаг запрета выключения КПК при работе с GPS. - Флаг открытия бланка семантической информации после создания нового объекта. Поля в поле <Вид бланка> управляют информационными полями при вводе семантики. - Флаг отображения в бланке семантических характеристик номера характеристик. - Флаг отображения краткого названия семантической характеристики в бланке. - Флаг отображения полного названия семантической характеристики в бланке - Указывается интервал в мин. 8. Флаг для создания резервной копии. 9. Флаг для автоматического разрезания объектов, содержащих более 3000 точек. | 1 3 2 6 5 4 9 8 7 |

|  | Настройка параметров "Разное". |
| --- | --- |
| Виды бланков семантических характеристик в зависимости от установки флагов. - Установлен флаг [4]. - Установлены флаги [4], [5]. | - Установлены флаги [4], [6]. - Установлен флаг [6]. |
|  | # Режим навигации. |
| Для отслеживания по карте маршрута движения и просмотра семантики объектов воспользуйтесь режимом навигации. - Настройте параметры (раздел "Настройка параметров -> Навигация"). - Для входа режим навигации нажмите кнопку навигация , окно программы примет вид (рис.1). - Для отображения позиции на карте нажмите кнопку маркер позиции . - Для регистрации точки на маршруте нажмите кнопку маркер точки . - Для построения точки на карте нажмите кнопку , укажите место на карте, откроется меню выбора условных знаков построения (рис.2). Выберите условный знак точки построения и нажмите кнопку ОК. Точка будет построена. - В поле отображается скорость движения. - В поле отображается количество принимаемых спутников. При нажатии на данное поле можно отобразить значения P – PDOP и H – высота. - Для просмотра семантической информации об объекте нажмите на него на карте и удерживайте некоторое время, экран примет вид (рис.3). Выберите интересующий объект и нажмите кнопку , на экране появится информация об объекте (рис.4). | Рис.1. Рис.2. Рис.3 Рис.4. |
|  | # Режим геодезии. |
| - Настроить параметры геодезии (раздел "Настройка параметров ->Геодезия") - Для входа в режим геодезии нажать кнопку геодезические измерения , после чего появиться запрос на включение режима геодезии, нажать кнопку ОК. - Откроется окно (рис.1). - В поле индикатора эпох отображается количество записанных эпох в установленном лимите PDOP с момента начала записи. - В поле индикатора качества сигнала отображается количество срывов сигнала, когда количество видимых общих с базой спутников было меньше 4 или значение PDOP было больше установленного. - В поле индикатора созвездия отображается количество используемых спутников, при нажатии на данное поле, оно примет вид и будет отображать значение текущего PDOP - В поле индикатор питания (рис.1.) отображается уровень заряда батареи: полный заряд – зеленый, половина заряда желтый, менее чем на 15 минут работы - красный - В поле ресурс памяти (рис.1.) отображается информация об объеме свободной памяти приемника. - В поле высота инструмента (рис.1.) необходимо задать высоту инструмента из списка. - Если нужной высоты нет в списке, её можно добавить с помощью клавиатуры, и она сохранится в списке. - Для регистрации (съемки) точечного объекта местности нажмите кнопку статическая оккупация , начнется запись эпох, необходимых для съемки точечного объекта. - Для выбора условного знака точки нажмите на поле классификатор (рис.1), в появившемся меню классификатора (рис.2.) выберите код нужного объекта и нажмите кнопку (в левой части данного поля отобразится пиктограмма знака, а в правой – аббревиатура объекта). Завершается съемка точечного объекта, выбором регистрации оккупации другого вида. - Для перехода в режим съемки объектов в движении, нажмите кнопку кинематика , предыдущий тип оккупации прекратится и начнется запись кинематики, соответствующей линейному условному знаку. - Для выбора линейного условного знака нажмите на поле классификатор (рис.1.), в появившемся меню классификатора (рис.2.) выберите код нужного объекта и нажмите кнопку . - Если ваше движение происходит вне объектов съемки, и нет необходимости регистрации линейного объекта (например, нужно перейти к объекту съемки без регистрации) нажмите кнопку пауза , запись кинематической оккупации приемника не будет отображаться на карте. - Режим пауза можно использовать в качестве завершения любого типа оккупаций до прекращения записи измерений. | Рис.1. Рис.2. |
|  | # Геометрические построения. |
| Для создания или редактирования объектов карты вне непосредственных геодезических измерений служит режим геометрических построений. Для активизации этого режима нажмите кнопку геометрические построения , экран примет вид (рис.1). !!! Если был включен режим геодезии (навигации), то он не выключился, просто его окно временно закрыто меню "геометрических построений", при повторном нажатии кнопки геометрические построения он восстановится. Построения новых объектов карты можно вести отснятых и существовавших ранее. Для этого можно воспользоваться инструментами геометрических построений. Инструменты представлены различными функциями работы с векторными объектами рабочей карты. Для выбора инструмента нажмите кнопку , откроется меню инструментов (рис.2.): - рисование нового объекта, - построение точки на перпендикуляре к отрезку, - однократная линейная засечка. - построение отрезков ломаной по точкам - копирование линейного объекта на заданное смещение от исходного или в опорные точки (параллельный перенос объекта или перенос с разворотом) - привязка растров и карт - построение перпендикуляра к отрезку - построение средней точки отрезка - построение площадных фигур относительно существующей линии - построение галсов | Рис.1. Рис.2. |
|  | ## Построение новых объектов. |
| - Для построения нового объекта выберите инструмент . - Выберите тип создаваемого объекта: - - точечный объект, - - линейный объект, - - площадной объект, - - текст. - Выберите код создаваемого объекта: - нажмите на поле , откроется окно (рис.3); - выберите объект из списка и нажмите кнопку . - Постройте объект на карте. - Для отмены построения последней точки нажмите кнопку . - Для отмены построения объекта нажмите кнопку . - Для записи семантики объекта нажмите кнопку редактирование семантики , откроется окно семантических характеристик (рис.4). - Укажите поле, в которое нужно занести информацию, и с помощью появившейся внизу окна клавиатуры введите значение. - Нажмите кнопку . - Если объект построен корректно, нажмите кнопку . | Рис.3. Рис.4. |
|  | ## Построение ломаной по вершинам отрезков. |
| - Для построения ломаной по точкам выберите инструмент . - Выберите код создаваемого линейного объекта: - нажмите на поле классификатора ; - выберите объект из меню классификатора и нажмите кнопку . - Если кнопка указание точки не активна – нажмите на неё. - Последовательно выберите точки, по которым нужно построить ломаную (см. рис.5). - Если нужно отменить выбор какой-либо точки, нажмите на неё и удерживайте. - Для отмены построения объекта нажмите кнопку . - Если объект построен корректно, нажмите кнопку . | Рис.5. |
|  | ## Построение точки по перпендикуляру. |
| - Для построения точки по перпендикуляру выберите инструмент . - Выберите код создаваемого объекта: a. нажмите на поле ; b. выберите объект из списка и нажмите кнопку . - Нажмите кнопку указание точки . - Выберите две точки. - В поле введите расстояние от второй точки до той точки, которую нужно построить по перпендикуляру. - Укажите на карте направление построения перпендикуляра. - Объект отобразится на карте (рис.6). - Для отмены построения объекта нажмите кнопку . - Если объект построен корректно, нажмите кнопку . | Рис.6. |
|  | ## Копирование объекта на заданном смещении . |
| - Для копирования линейного объекта на заданном смещении, выберите инструмент . - Выберите код создаваемого объекта: a. нажмите на поле ; b. выберите объект из списка и нажмите кнопку . - Нажмите кнопку указание точки . - Выберите кривую, которую нужно скопировать. - В поле введите расстояние от выделенного объекта, на котором будет построен объект. - Для отмены построения объекта нажмите кнопку . - Если объект построен корректно, нажмите кнопку . - Для построения объекта с учетом опорных точек, после выбора объекта последовательно выберите точки (рис.7) и при корректном построении нажмите . | Рис.7. |
|  | ## Линейная однократная засечка. |
| - Для построения линейной однократной засечки выберите инструмент . - Выберите код создаваемого объекта: a. нажмите на поле ; b. выберите объект из списка и нажмите кнопку . - Нажмите кнопку указание точки . - Выберите две точки. - В полях укажите расстояние от каждой из точек, на котором будет построен точечный объект (d1-расстояние от первой точки, d2-расстояние от второй точки). Объект будет построен (рис.8). Если его положение неточно поменяйте расстояния. - Для отмены построения объекта нажмите кнопку . - Если объект построен корректно, нажмите кнопку . | Рис.8. |
|  | ## Привязка растров |
| Для привязки растров выберите инструмент . Перед этим необходимо переместится на приблизительное местоположения растра и добавить в проект файл с нужным Вам растром. Надо нажать кнопку , выбрать пункт <Редактор проекта>, в появившемся окне выбрать кнопку <Добавить>. | Рис.9. |
| В поле указывается текущая точка привязки растра и карты (на карте она выделяется желтым цветом). Если растр не привязан (количество точек = 0) необходимо перейти в режим создания точек привязки. Для этого надо нажать кнопку., затем последовательно переключаясь в режимы карта и растр (нажатием кнопок и ) указать продолжительным нажатием стилуса на места совпадения местоположений каких либо участков карты и растра) (рис 10 и 11). В режиме перемещения (кнопка ) можно непосредственно перемещать текущую точку привязки. (рис 12). Для обновления изображения по введенной привязке нажмите кнопку . Для корректной привязки необходимо минимум 2 точки. | Рис.10. |
| Рис.11. | Рис.12. |
|  | ## Построение площадных объектов относительно2-х точек |
| Для работы в данном режиме выберите инструмент Выберите код создаваемого объекта: a. нажмите на поле ; b. выберите объект из списка и нажмите кнопку . Нажмите кнопку указание точки. Выберите две точки. Это будет одна сторона прямоугольника. В поле укажите длину другой стороны прямоугольника. Объект будет построен (рис.13). Если нажать кнопку , то вторую сторону прямоугольника можно непосредственно указать на карте. Для отмены построения объекта нажмите кнопку . Если объект построен корректно, нажмите кнопку . | Рис.13. |
|  | ## Построение площадных объектов относительно линии и 2-х точек |
| Для работы в данном режиме выберите инструмент Выберите код создаваемого объекта: a. нажмите на поле ; b. выберите объект из списка и нажмите кнопку . Нажмите кнопку указание точки. Последовательно укажите линию и две точки. В поле укажите ширину полосы. Объект будет построен (рис.14). Если нажать кнопку , ширину полосы можно непосредственно указать на карте. Для отмены построения объекта нажмите кнопку . Если объект построен корректно, нажмите кнопку . | Рис.14. |

|  | ## Построение серединной точки отрезка |
| --- | --- |
| Для работы в данном режиме выберите инструмент Выберите код создаваемого объекта: a. нажмите на поле ; b. выберите объект из списка и нажмите кнопку . Нажмите кнопку указание точки . Выберите две точки. Объект будет построен на середине отрезка соединяющего выбранные точки (рис.15). Для отмены построения объекта нажмите кнопку . Если объект построен корректно, нажмите кнопку . | Рис.15. |
|  | ## Построение перпендикуляра к отрезку |
| Для работы с в данном режиме выберите инструмент Выберите код создаваемого объекта: a. нажмите на поле ; b. выберите объект из списка и нажмите кнопку . Нажмите кнопку указание точки . Выберите последовательно три точки. Объект будет построен в основании перпендикуляра построенного из точки 3 к отрезку соединяющего точки 1 и 2 (рис.16). Для отмены построения объекта нажмите кнопку . Если объект построен корректно, нажмите кнопку . | Рис.16. |
|  | ## Удаление объектов. |
| - Найдите на карте объект, который нужно удалить. - Нажмите на данный объект на карте и удерживайте. Откроется окно (рис.17) - Выберите объект из списка. - Нажмите кнопку удалить объект . - Появится окно подтверждения: - Для подтверждения удаления нажмите кнопку . | Рис.17. |
|  | ## Перемещение точек объекта. |
| - Найдите на карте объект, который нужно редактировать. - Нажатием выберите данный объект на карте. - Выберите объект из списка. - Нажмите кнопку . - Выберите инструмент переместить точку . - Нажмите на точку, которую нужно переместить, и удерживайте (она выделится жирным красным кружком) (рис.18). - Переместите точку на нужное место. - Если точка перемещена верно – нажмите и удерживайте на любом месте карты. | Рис.18. |

|  | ## Удаление точек объекта. |
| --- | --- |
| - Нажмите на данный объект на карте и удерживайте. - Выберите объект из списка. - Нажмите кнопку . - Выберите инструмент удалить точку . - Нажмите на точку, которую нужно удалить и удерживайте (она выделится жирным кружком) (рис.19). - Для подтверждения удаления точки повторно нажмите на неё. | Рис.19. |

|  | ## Перемещение участка объекта. |
| --- | --- |
| - Найдите на карте объект, который нужно редактировать. - Нажмите на данный объект на карте и удерживайте. - Выберите объект из списка. - Нажмите кнопку . - Выберите инструмент переместить участок . - Выберите точку, являющуюся началом участка, который нужно переместить и удерживайте (она выделится жирным кружком). - Нанося точки на карте, укажите новый контур объекта (рис.20). - Нажмите на конечную точку перемещаемого участка и удерживайте. - Контур объекта будет изменен. | Рис.20. |

|  |  | ## Продолжение метрики объекта. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Найдите на карте объект, который нужно редактировать. - Нажмите на данный объект на карте и удерживайте. - Выберите объект из списка. - Нажмите кнопку . - Выберите инструмент продолжить метрику . - Нажмите на точку объекта, начиная с которой нужно продолжить метрику и удерживайте. - Нанося точки на карте, продолжите объект (рис.21.) - Для окончания построения объекта нажмите на последнюю точку объекта и удерживайте. |  | Рис.21. |  |  |
|  |  | ## Перемещение объекта. |  |  |
| - Найдите на карте объект, который нужно переместить. - Нажмите на данный объект на карте и удерживайте. - Выберите объект из списка. - Нажмите кнопку переместить объект . - Нажмите точку объекта и удерживайте (рис.22.) - Укажите место на карте, в которое нужно переместить данную точку вместе с объектом. - Объект будет перемещен. |  | Рис.22. |  |  |
|  |  | ## Изменение кода объекта. |  |  |
| - Найдите на карте объект, у которого нужно изменить код. - Нажмите на данный объект на карте и удерживайте. - Выберите объект из списка. - Нажмите кнопку изменить код объекта . - В появившемся окне (рис.23.) выберите из списка новый код объекта. - Код объекта будет изменен. При работе с классификатором в любом режиме можно изменять вид отображения объектов. - Список в виде иконки и текстового описания. (рис 23.). - Набор иконок. (рис 24). Для переключения необходимо выбрать объект и удерживать. Появится меню (рис 24.). Выберите нужный Вам вариант. В нижней части отображается «горячий буфер» - последние используемые Вами объекты. Его можно очистить, удалить некоторые объекты, изменить вид отображения (рис 25.). |  | Рис.23. |  |  |
| Рис.24. |  | Рис.25. |  |  |
|  |  |  | ## Построение галсов |  |
|  | Для работы в данном режиме выберите инструмент Выберите код создаваемых галсов, по аналогии с другими инструментами. Нажмите кнопку указание объекта. и укажите на область, она выделиться красным цветом. В поле укажите высоту полета (при этом должны быть корректно указаны настройки фотоаппарата в параметрах). Можно вместо параметра высоты полета указать ширину коридора, для этого необходимо нажать на букву “H”, она измениться на “S”. В поле укажите можно указать минимальный радиус разворота, для построения сложных галсов. Нажав на кнопку , укажите направления движения к объекту. Будут построены галсы пересекающие выбранную область (Рис.26.). Для отмены построения объекта нажмите кнопку . Если объект построен корректно, нажмите кнопку . |  | Рис 26. |  |
|  |  |  | # Режим галса |  |
|  | Войдите в режим <Галс>. Для этого необходимо нажать нужную кнопку КПК (см. режим <Кнопки>) Экран КПК примет вид изображенный на рис.1. Курс объекта всегда находится посередине экрана. Текущий галс отображается красной линией. В поле А выводится угол отклонения в градусах. В поле H выводится текущая (белый цвет) и планируемая (желтый цвет) высота полета в метрах. В поле S выводится текущее отклонение от маршрута в метрах. В поле V выводится текущая (белый цвет) и планируемая (желтый цвет) скорость полета в км/час. В поле L выводится расстояние до конечной точки текущего галса. |  | Рис 1. . |  |
|  |  |  | # Режим авиация |  |
|  | Войдите в режим авиация. Для этого необходимо нажать кнопку и выбрать пункт режим авиации. В левом верхнем углу отображается текущая скорость объекта. В правом верхнем углу отображается текущая высота объекта. Экран разделен на 4 части, при нажатии в правую верхнюю часть экрана масштаб отображения карты увеличивается. при нажатии в правую нижнюю часть экрана масштаб отображения карты уменьшается. |  | Рис 1. . |  |
|  |  | # Режим адресного поиска |  |  |
| Для входа в данный режим нажмите кнопку Далее выберите <Адресный поиск>.На экране появится закладка (рис 1). Заполните нужные поля и нажмите клавишу "Показать". В центре экрана будет показан объект удовлетворяющий введенным параметрам. При вводе данных в поля для поиска необходимо задать начальную часть поискового слова, затем открыть данный список и выбрать нужное значение из списка допустимых значений. |  | Рис.1. |  |  |
|  |  | # Режим поиска объектов |  |  |
| Для входа в данный режим нажмите кнопку Далее выберите <Адресный поиск>.На экране появится закладка (рис 1). Заполните нужные поля и нажмите клавишу "Показать". В центре экрана будет показан объект удовлетворяющий введенным параметрам. При вводе данных в поля для поиска необходимо задать начальную часть поискового слова, затем открыть данный список и выбрать нужное значение из списка допустимых значений. В поле 1 указывается максимальное расстояние до объекта в км. от текущей позиции (центр экрана). |  | 1 Рис.1. |  |  |
|  |  | # Важные замечания. |  |  |
| - При работе с приемниками подсоединяемые по интерфейсу Bluetooth. Перед включением режима навигации или геодезии, НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ, что Bluetooth ВКЛЮЧЕН программно-аппаратными средствами КПК. - Во время работы с любыми приборами (GPS приемниками, эхолотами и др.) КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается выключать КПК. Перед выключением КПК необходимо убедиться, что режимы их использующие (навигации, геодезии) выключены. |  |  |  |  |